PROJEKT ZMIANY STAŁEJ

ORGANIZACJI RUCHU

droga wojewódzka nr 241 Tuchola - Sępólno Krajeńskie - Więcbork - Nakło nad Notecią - Wągrowiec- Rogoźno

NAZWA ZADANIA:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego 
poprzez zakup i montaż radarowego wyświetlacza prędkości na DW 241 
w m. Kcynia w km 90+798 (strona lewa)

BRANŻA:

DROGOWA

INWESTOR:

ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYDGOSZCZY

UL. DWORCOWA 80

85-010 BYDGOSZCZ

OPRACOWAŁ:

mgr inż. Sławomir Knoff

Naczelnik Wydziału Dróg

20.10.2023 r.

SPIS TREŚCI:

- PODSTAWY OPRACOWANIA

- OPIS TECHNICZNY

  - Przedmiot opracowania

  - Uzasadnienie przedsięwzięcia

  - Stan istniejący:

  - Stan projektowany

  - Oznakowanie pionowe

  - Termin wprowadzenia zmiany SOR

- ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH URZĄDZEŃ BRD

- PLAN ORIENTACYJNY (SKALA 1:25 000)

- PROJEKT ZMIANY STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU (SKALA 1:1000)

1. PODSTAWY OPRACOWANIA

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1047 z późn. zm.)

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 682 z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno – budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1518)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 2311 z późn. zm.) wraz z załącznikami 1,2,3,4

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz spraw wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (t.j. Dz.U. Z 2019 r., poz. 2310 z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 784)

2. OPIS TECHNICZNY

  - Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest zmiana stałej organizacji ruchu na drodze wojewódzkiej nr 241 relacji Tuchola - Sępólno Krajeńskie - Więcbork - Nakło nad Notecią - Wągrowiec- Rogoźno w m. Kcynia w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez montaż w km 90+798 (strona lewa) radarowego wyświetlacza prędkości, którego zadaniem będzie wskazywanie prędkości rzeczywistej przejeżdżających pojazdów.

  - Uzasadnienie przedsięwzięcia

Zmiana stałej organizacji ruchu została przygotowana w celu poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu. Działanie radarowego wyświetlacza prędkości ma za zadanie wyświetlanie na urządzeniu prędkości nadjeżdżającego pojazdu oraz w przypadku przekroczenia ograniczenia prędkości obowiązującej na danym odcinku pulsującego komunikatu „ZWOLNIJ” w przypadku przekroczenia dozwolonej prędkości. Powyższe informacje działają psychologicznie na odbiorcę przekazu jakim jest kierowca. Ponadto radarowe wyświetlacze pomiaru prędkości są lepiej odbierane przez społeczeństwo ze względu na funkcję pedagogiczną, a nie represyjną. Statystyki jednoznacznie pokazują, 
że zastosowanie takiego rodzaju urządzeń wpływa na poprawę bezpieczeństwa. Przekroczenia prędkości maleją, a co za tym idzie zagrożenie wypadkowe zmniejsza się. Z uwagi na ograniczenie prędkości na tym odcinku (50 km /h teren zabudowany), brak odpowiedniej widoczności na łuku drogi oraz niedaleką odległość do skrzyżowania z drogą gminną należy sądzić, że zastosowane rozwiązanie przyniesie wymierne korzyści wpływające na poprawę i bezpieczeństwo na drodze wojewódzkiej nr 241 w m. Kcynia.

2.3 Stan istniejący:

Droga wojewódzka nr 241 w miejscowości Kcynia charakteryzuje się następującymi parametrami:

- droga klasy G

- teren zabudowany, dopuszczalna prędkość 50 km/h

- szerokość nawierzchni jezdni 6,0 m

- ciąg pieszy z kostki betonowej koloru szarego o szerokości 2,00 m (strona lewa) oddalony od krawędzi jezdni ok 2,0 – 3,0 m.

- zjazdy z kostki betonowej koloru szarego

- natężenie ruchu: 7147 poj./dobę (SDRR 2020/2021)

- istniejące oznakowanie pionowe i poziome: występuje (wg planu sytuacyjnego),

- znaki pionowe istniejące z grupy wielkości średnie II generacji.

Struktura rodzajowa pojazdów silnikowych na drodze wojewódzkiej nr 241 Tuchola - Sępólno Krajeńskie - Więcbork - Nakło nad Notecią - Wągrowiec- Rogoźno na odcinku od km 89+752 do km 92+422 na podstawie SDRR 2020/21.

  - Stan projektowany:

I etapem zmiany stałej organizacji ruchu, którego projekt zawiera przedmiotowa dokumentacja jest ustawienie radarowego wyświetlacza prędkości w miejscu istniejącego znaku B-27 (podwieszenie znaku pod radarowym wyświetlaczem prędkości). Uzasadnieniem takiego rozwiązania są ograniczone środki finansowe 
w bieżącym roku oraz nadchodzące zimowe warunki atmosferyczne, 
które nie pozwalają na wykonanie oznakowania poziomego.

II etap dotyczyć będzie zmiany stałej organizacji ruchu z uwagi 
na występujący łuk poziomy drogi oraz obowiązujące oznakowanie poziome w postaci linii P-6 oraz pionowe B-27 (koniec zakazu wyprzedzania). Brak widoczności 
oraz dopuszczenie możliwości wyprzedzania na tym odcinku drogi jest błędem, 
który należy wyeliminować. Przygotowanie II etapu projektu likwidacja znaku B-27 oraz zastąpienie linii P-6 na oznakowanie P-4 projektu zostanie opracowane przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Tucholi i po uzyskaniu zatwierdzenia wdrożony w terenie.

Zmiana organizacji ruchu w ciągu DW 241 (etap I) będzie polegała na uzupełnieniu istniejącego oznakowania o radarowy wyświetlacz prędkości z zasilaniem solarnym zlokalizowanym po lewej stronie drogi w km 90+798. Radarowy wyświetlacz prędkości działa na zasadzie podobnym do radaru policyjnego. Dokonywany pomiar prędkości zbliżającego się pojazdu wyświetlany jest na cyfrowym wyświetlaczu. Ogólna zasada działania wyświetlanego pomiaru prędkości ma wpłynąć na podświadomość kierowcy, który w momencie przekroczenia dozwolonej prędkości, informowany jest o tym fakcie poprzez wyświetlany na czerwono komunikat „zwolnij”. Dodatkowo montaż urządzenia w tej lokalizacji może wpłynąć na mniejsze ryzyko wypadków, większe bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu, większe bezpieczeństwo uczestników chcących się włączyć do ruchu z dróg podporządkowanych na drogę wojewódzką, mniejszy poziom uciążliwości hałasu samochodowego.

  - Oznakowanie pionowe

Do oznakowania pionowego zastosować radarowy wyświetlacz prędkości rzeczywistej zgodny z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 2311 z późn. zm.).

Tablicę świetlną należy umieścić po lewej stronie drogi zgodnie z planem sytuacyjnym oznakowania. Należy zachować skrajnię poziomą  min 0,5 m mierzonej od krawędzi drogi do najbliżej oddalonej krawędzi tablicy oraz pionową wynoszącą minimum 2,5 nad terenem mierzonej od poziomu nawierzchni do dolnej krawędzi najniżej położonego punktu podwieszonego znaku B-27.

  - Termin wprowadzenia zmiany SOR

Termin wprowadzenia organizacji: do 31 grudnia 2023 roku

- ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH URZĄDZEŃ BRD

| Urządzenie Bezpieczeństwa Ruchu | Liczba sztuk | Lokalizacja |
| --- | --- | --- |
| Radarowy wyświetlacz prędkości | 1 | DW 241 – 90+798 (strona lewa) |

Sporządził:

Sławomir Knoff

Naczelnik Wydziału Dróg

- PLAN ORIENTACYJNY – SKALA 1:25 000