PROJEKT ZMIANY STAŁEJ

ORGANIZACJI RUCHU

droga wojewódzka nr 548 Stolno – Wąbrzeźno … * Niedźwiedź - Pląchoty

NAZWA ZADANIA:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego 
poprzez zakup i montaż radarowych wyświetlaczy prędkości na DW 548 
w m. Krusin w km 7+050 (strona prawa) oraz 7+280 (strona lewa)

BRANŻA:

DROGOWA

INWESTOR:

ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYDGOSZCZY

UL. DWORCOWA 80

85-010 BYDGOSZCZ

OPRACOWAŁ:

mgr inż. Sławomir Knoff

Naczelnik Wydziału Dróg

02.11.2023 r.

SPIS TREŚCI:

- PODSTAWY OPRACOWANIA

- OPIS TECHNICZNY

  - Przedmiot opracowania

  - Uzasadnienie przedsięwzięcia

  - Stan istniejący:

  - Stan projektowany

  - Oznakowanie pionowe

  - Termin wprowadzenia zmiany SOR

- ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH URZĄDZEŃ BRD

- PLAN ORIENTACYJNY (SKALA 1:25 000)

- PROJEKT ZMIANY STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU (SKALA 1:1000)

1. PODSTAWY OPRACOWANIA

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1047 z późn. zm.)

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 682 z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno – budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1518)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 2311 z późn. zm.) wraz z załącznikami 1,2,3,4

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz spraw wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (t.j. Dz.U. Z 2019 r., poz. 2310 z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 784)

2. OPIS TECHNICZNY

  - Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest zmiana stałej organizacji ruchu na drodze wojewódzkiej nr 548 relacji Stolno – Wąbrzeźno … Niedźwiedź - Pląchoty w m. Krusin w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez montaż w km 7+050 (strona prawa) oraz 7+280 (strona lewa) radarowych wyświetlaczy prędkości, których zadaniem będzie wskazywanie prędkości rzeczywistej przejeżdżających pojazdów.

  - Uzasadnienie przedsięwzięcia

Zmiana stałej organizacji ruchu została przygotowana w celu poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu. Działanie radarowego wyświetlacza prędkości ma za zadanie wyświetlanie na urządzeniu prędkości nadjeżdżającego pojazdu oraz w przypadku przekroczenia ograniczenia prędkości obowiązującej na danym odcinku pulsującego komunikatu „ZWOLNIJ” w przypadku przekroczenia dozwolonej prędkości. Powyższe informacje działają psychologicznie na odbiorcę przekazu jakim jest kierowca. Ponadto radarowe wyświetlacze pomiaru prędkości są lepiej odbierane przez społeczeństwo ze względu na funkcję pedagogiczną, a nie represyjną. Statystyki jednoznacznie pokazują, 
że zastosowanie takiego rodzaju urządzeń wpływa na poprawę bezpieczeństwa. Przekroczenia prędkości maleją, a co za tym idzie zagrożenie wypadkowe zmniejsza się. Z uwagi na ograniczenie prędkości na tym odcinku (50 km/h), zlokalizowaną szkołę 
w bliskiej odległości do drogi oraz skrzyżowanie z drogą gminną należy sądzić, 
że zastosowane rozwiązanie przyniesie wymierne korzyści wpływające na poprawę
 i zwiększy bezpieczeństwo na drodze wojewódzkiej nr 548 w m. Krusin.

2.3 Stan istniejący:

Droga wojewódzka nr 548 w miejscowości Krusin charakteryzuje się następującymi parametrami:

- droga klasy G

- teren niezabudowany, dopuszczalna prędkość 50 km/h

- szerokość nawierzchni jezdni 7,0 m

- ciąg pieszy z kostki betonowej koloru szarego o szerokości 2,50 m po lewej stronie drogi przylegający do drogi,

- ciąg pieszo-rowerowy o nawierzchni asfaltowej i szerokości 2,50 m po stronie prawej zlokalizowany za poboczem oraz  rowami odwadniającymi,

- zjazdy z kostki betonowej koloru czerwonego,

- zatoki autobusowe po obu stronach drogi,

- natężenie ruchu: 2390 poj./dobę (SDRR 2020/2021)

- istniejące oznakowanie pionowe i poziome: występuje (wg planu sytuacyjnego),

- znaki pionowe istniejące z grupy wielkości średnie II generacji.

Struktura rodzajowa pojazdów silnikowych na drodze wojewódzkiej nr 548 Stolno – Wąbrzeźno … Niedźwiedź - Pląchawy na odcinku od km 0+000 do km 14+400 na podstawie SDRR 2020/21.

  - Stan projektowany:

Zmiana organizacji ruchu w ciągu DW 548 będzie polegała na uzupełnieniu istniejącego oznakowania pionowego o radarowe wyświetlacze prędkości z zasilaniem solarnym zlokalizowanych w km 7+050 (strona prawa) oraz 7+280 (strona lewa) w niedalekiej odległości od istniejących przejść dla pieszych. Radarowy wyświetlacz prędkości działa na zasadzie podobnej do radaru policyjnego. Dokonywany pomiar prędkości zbliżającego się pojazdu wyświetlany jest na cyfrowym wyświetlaczu. Ogólna zasada działania wyświetlanego pomiaru prędkości ma wpłynąć na podświadomość kierowcy, który w momencie przekroczenia dozwolonej prędkości, informowany jest o tym fakcie poprzez wyświetlany na czerwono komunikat „zwolnij”. Dodatkowo montaż urządzeń w tych lokalizacjach wpłynie na mniejsze ryzyko wypadków, większe bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu (dzieci), większe bezpieczeństwo uczestników chcących się włączyć do ruchu z drogi podporządkowanej na drogę wojewódzką.

  - Oznakowanie pionowe

Do oznakowania pionowego zastosować radarowe wyświetlacze prędkości rzeczywistej zgodny z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 2311 z późn. zm.).

Tablicę świetlną należy umieścić w kilometracji zgodnie z planem sytuacyjnym oznakowania. Należy zachować skrajnię poziomą  min. 0,5 m mierzoną od krawędzi jezdni drogi wojewódzkiej oraz pionową wynoszącą minimum 2,5 nad powierzchnię pobocza przy drodze wojewódzkiej mierzonej od jego poziomu do dolnej krawędzi najniżej położonego punktu tablicy.

  - Termin wprowadzenia zmiany SOR

Termin wprowadzenia organizacji: do 31 grudnia 2023 roku

- ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH URZĄDZEŃ BRD

| Urządzenie Bezpieczeństwa Ruchu | Liczba sztuk | Lokalizacja |
| --- | --- | --- |
| Radarowe wyświetlacze prędkości | 2 | DW 548 - 7+050 (strona prawa) - 7+280 (storna lewa) |

Sporządził:

Sławomir Knoff

Naczelnik Wydziału Dróg

- PLAN ORIENTACYJNY – SKALA 1:25 000